# Posibles problemas de funcionamiento del ProPic 2 Full Version

Comparando los diferentes esquemas que poseo el único problema que he encontrado ha sido la conversión de la transmisión de serie a paralelo, siendo el resto de los esquemas idénticos.

Por una parte tenemos que el conexionado del esquema que me has proporcionado es:

| #### Color | DB9 | DB25 |
| --- | --- | --- |
| Blue | 1 | 2 |
| Green | 2 | 3 |
| Purple | 3 | 6 |
| Gray | 4 | 5 |
| Brown | 5 | 7 |
| Red | 6 | 4 |
| Yellow | 7 | 10 |
| CLK-DIV | NC | NC |
| Orange | 9 | 18 |

Cuando el conexionado correcto del programador debería de ser:

| #### Color | DB9 | DB25 |
| --- | --- | --- |
| Blue | 1 | 2 |
| Green | 2 | 3 |
| Purple | 3 | 4 |
| Gray | 4 | 5 |
| Brown | 5 | 6 |
| Red | 6 | 7 |
| Yellow | 7 | 10 |
| CLK-DIV | NC | NC |
| Orange | 9 | 18 |

##### Donde he marcado en rojo las diferencias.

Una cuestión no menos importante es la del sistema operativo, el programa ProPic 2 no soporta tecnologías basadas en NT, en resumen que se podrán grabar pics con los sistemas operativos:

Windows 9X y Windows ME

Y no se podrán grabar pics con los sistemas operativos:

Windows NT, Windows 2000 y Windows XP

En caso de que aún así no funcione recomiendo revisar con la continuidad del tester que no haya ningún cruce y que todas las conexiones de la placa coincidan con las del esquema.

No se me ocurre ninguna cosa más, así que en teoría con todo esto el grabador debería de funcionar.